| ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru tpark@list.ru icq 8782265 ## БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПОЛОЧКОЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗ №4. ## ГОСТ 21485-94 # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Кнопочный механизм 4- Арматура спускная; 5- Поплавковый клапан; 6-Полочка;7- Резьбовой конец спускной арматуры 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Арматура спускная 4, отрегулированная именно под этот бачок, вставляется резьбовым концом 7, на котором имеется прокладка 8, в отверстие в днище бачка, и вкручивается руками в полочку 6, до упора. Затем при помощи болтов закрепляем полочку с бачком на унитазе и устанавливаем на сливное отверстие полочки конусную манжету. Настраиваем поплавковый клапан 5, т.о. что бы уровень воды в бачке был ниже отверстия в трубе перелива на 15 мм. Убедившись , что нет протечек одеваем крышку 2 и вкручиваем кнопочный механизм 3 пуска воды. Бачок готов к работе: При нажатии на кнопку пуска воды поднимается запорный клапан спускной арматуры и производится слив воды. 7.Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик. | ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru tpark@list.ru icq 8782265 ## БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПОЛОЧКОЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗ №4. ## ГОСТ 21485-94 # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Кнопочный механизм 4- Арматура спускная; 5- Поплавковый клапан; 6-Полочка;7- Резьбовой конец спускной арматуры 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Арматура спускная 4, отрегулированная именно под этот бачок, вставляется резьбовым концом 7, на котором имеется прокладка 8, в отверстие в днище бачка, и вкручивается руками в полочку 6, до упора. Затем при помощи болтов закрепляем полочку с бачком на унитазе и устанавливаем на сливное отверстие полочки конусную манжету. Настраиваем поплавковый клапан 5, т.о. что бы уровень воды в бачке был ниже отверстия в трубе перелива на 15 мм. Убедившись , что нет протечек одеваем крышку 2 и вкручиваем кнопочный механизм 3 пуска воды. Бачок готов к работе: При нажатии на кнопку пуска воды поднимается запорный клапан спускной арматуры и производится слив воды. 7.Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик. |
| --- | --- |
| ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru tpark@list.ru icq 8782265 ## БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПОЛОЧКОЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗ №4. ## ГОСТ 21485-94 # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Кнопочный механизм 4- Арматура спускная; 5- Поплавковый клапан; 6-Полочка;7- Резьбовой конец спускной арматуры 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Арматура спускная 4, отрегулированная именно под этот бачок, вставляется резьбовым концом 7, на котором имеется прокладка 8, в отверстие в днище бачка, и вкручивается руками в полочку 6, до упора. Затем при помощи болтов закрепляем полочку с бачком на унитазе и устанавливаем на сливное отверстие полочки конусную манжету. Настраиваем поплавковый клапан 5, т.о. что бы уровень воды в бачке был ниже отверстия в трубе перелива на 15 мм. Убедившись , что нет протечек одеваем крышку 2 и вкручиваем кнопочный механизм 3 пуска воды. Бачок готов к работе: При нажатии на кнопку пуска воды поднимается запорный клапан спускной арматуры и производится слив воды. 7.Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик. | ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru tpark@list.ru icq 8782265 ## БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПОЛОЧКОЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗ №4. ## ГОСТ 21485-94 # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Кнопочный механизм 4- Арматура спускная; 5- Поплавковый клапан; 6-Полочка;7- Резьбовой конец спускной арматуры 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Арматура спускная 4, отрегулированная именно под этот бачок, вставляется резьбовым концом 7, на котором имеется прокладка 8, в отверстие в днище бачка, и вкручивается руками в полочку 6, до упора. Затем при помощи болтов закрепляем полочку с бачком на унитазе и устанавливаем на сливное отверстие полочки конусную манжету. Настраиваем поплавковый клапан 5, т.о. что бы уровень воды в бачке был ниже отверстия в трубе перелива на 15 мм. Убедившись , что нет протечек одеваем крышку 2 и вкручиваем кнопочный механизм 3 пуска воды. Бачок готов к работе: При нажатии на кнопку пуска воды поднимается запорный клапан спускной арматуры и производится слив воды. 7.Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик. |