| ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru, tpark@list.ru БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ СРЕДНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ БС ГОСТ 21485-94 # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды 4- Смывная труба; 5- Фиксатор крепления смывной трубы; 6- Поплавковый клапан; 7- Резьбовая втулка; 8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Прокладка; 12- Гайка ; 13- Конусная прокладка; 14- Гайка; 15-Соединительная муфта; 16 – Декоративная заглушка. 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Бачок поставляется в разобранном виде. Устанавливается на стенке за унитазом. Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака, и закрепляют гайкой 12. В задней стенке бачка имеются два отверстия при помощи которых бачок крепится на стенке на высоте от пола 900-1200 мм. В резьбовую втулку 7, вставляется смывная труба 4, которая при помощи конусной прокладки 13 и гайки 14 закрепляется в ней, затем смывная труба 4 крепится к стенке фиксатором 5, и к унитазу при помощи соединительной муфты 15. После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм. Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3. Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3 переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.. 7.Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. . 8.Дата изготовления 9.Упаковщик | ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru, tpark@list.ru БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ СРЕДНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ БС ГОСТ 21485-94 # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды 4- Смывная труба; 5- Фиксатор крепления смывной трубы; 6- Поплавковый клапан; 7- Резьбовая втулка; 8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Прокладка; 12- Гайка ; 13- Конусная прокладка; 14- Гайка; 15-Соединительная муфта; 16 – Декоративная заглушка. 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Бачок поставляется в разобранном виде. Устанавливается на стенке за унитазом. Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака, и закрепляют гайкой 12. В задней стенке бачка имеются два отверстия при помощи которых бачок крепится на стенке на высоте от пола 900-1200 мм. В резьбовую втулку 7, вставляется смывная труба 4, которая при помощи конусной прокладки 13 и гайки 14 закрепляется в ней, затем смывная труба 4 крепится к стенке фиксатором 5, и к унитазу при помощи соединительной муфты 15. После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм. Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3. Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3 переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.. 7.Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик |
| --- | --- |
| ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru, tpark@list.ru БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ СРЕДНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ БС ГОСТ 21485-94 # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды 4- Смывная труба; 5- Фиксатор крепления смывной трубы; 6- Поплавковый клапан; 7- Резьбовая втулка; 8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Прокладка; 12- Гайка ; 13- Конусная прокладка; 14- Гайка; 15-Соединительная муфта; 16 – Декоративная заглушка. 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Бачок поставляется в разобранном виде. Устанавливается на стенке за унитазом. Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака, и закрепляют гайкой 12. В задней стенке бачка имеются два отверстия при помощи которых бачок крепится на стенке на высоте от пола 900-1200 мм. В резьбовую втулку 7, вставляется смывная труба 4, которая при помощи конусной прокладки 13 и гайки 14 закрепляется в ней, затем смывная труба 4 крепится к стенке фиксатором 5, и к унитазу при помощи соединительной муфты 15. После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм. Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3. Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3 переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.. 7.Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик | ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru, tpark@list.ru БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ СРЕДНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ БС ГОСТ 21485-94 # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды 4- Смывная труба; 5- Фиксатор крепления смывной трубы; 6- Поплавковый клапан; 7- Резьбовая втулка; 8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Прокладка; 12- Гайка ; 13- Конусная прокладка; 14- Гайка; 15-Соединительная муфта; 16 – Декоративная заглушка. 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Бачок поставляется в разобранном виде. Устанавливается на стенке за унитазом. Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака, и закрепляют гайкой 12. В задней стенке бачка имеются два отверстия при помощи которых бачок крепится на стенке на высоте от пола 900-1200 мм. В резьбовую втулку 7, вставляется смывная труба 4, которая при помощи конусной прокладки 13 и гайки 14 закрепляется в ней, затем смывная труба 4 крепится к стенке фиксатором 5, и к унитазу при помощи соединительной муфты 15. После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм. Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3. Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3 переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.. 7.Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик: |